Редактор этикеток для весов LP16.

Программа предназначена для создания этикеток и последующей загрузки их в  весы LP16. Возможности программы:

- Размещение полей.

- Выбор шрифта, размера, кол-во символов.

- Отключение полей.

- Просмотр этикетки на мониторе, точно также как и получиться после печати.

- Сохранение/загрузка.

- Управление с клавиатуры.

- Загрузка в весы по TCP/IP и com.

Обязательно прочитайте последний раздел.

Содержание.

- Начало работы.

- Размещение полей.

- Передачи этикетки в весы.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Начало работы

При запуске программы, вам необходимо выбрать размер этикетки, на которой вы будете печатать. Далее вы можете редактировать этикетку, сохранять загружать и передавать её в весы. Если вы хотите пользоваться нестандартными этикетками (например 58х96) обратитесь в программный отдел технической службы КАС.

Размещение полей.

Что бы поместить нужное поле на этикетки нажмите кнопку с названием этого поля, и оно появиться на этикетке, после чего вы можете перетаскивать его мышкой, выбирать размер, шрифт кол-во символов. Чтобы убрать поле с этикеткой нажмите кнопку «Не печатать это поле». Вы также можете размещать поля с помощью клавиатуры – стрелки передвигать поле, tab – переключиться на другое поле.

Передачи этикетки в весы.

Для передачи этикетки в весы, вы должны подключить весы к компьютеру, включить весы и возможно настроить некоторые параметры весов (см. ниже и документацию весов). После этого вы можете нажать в программе «Отправить->В весы…». Появиться диалоговое окно.

Далее, если вы соединяетесь по TCP, то вы должны указать ip адрес весов и порт, а если вы соединяетесь по com, то вы должны указать номер com порта. Но в любом случаи вы должны указать «адрес весов» он должен совпадать с настроенным в весах.

После нажатия ОК, данные будут переданы в весы, и будет выдано диалоговое окно с результатом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

- При загрузке весов, вы должны установить адрес весов = 1 и скорость обмена = 9600. Чтобы узнать, как это сделать читайте документацию к весам.

- Если вы хотите печатать загруженную этикетку, то вам необходимо установить 4 set в 60. Чтобы узнать, как это сделать читайте документацию к весам.

- Некоторые поля («Название товара 1», «Название магазина 1» и т.д.) при печати весы «центруют» надпись автоматически. Т.е. вы размещаете у левой стенки поле «Название товара 1», передаете в весы и пробуете напечатать этикетку с названием товара «Пельмени», в результате вы видите, что товар напечатан не у левой стенки, а чуть правее. Это произошло по причине центровки полей весами, чтобы лучше это понять попробуйте это проделать самостоятельно и напечатать товары с разным кол-во символов в название.

- Нижняя часть этикетки выделена другим цветом, эту часть этикетки весы печатают «со второго раза». Т.е. весы сначала печатают верхнею часть этикетки, а нижнею часть они печатают на следующей этикетки, которая ещё не вылезла из весов. Поэтому не рекомендуется туда устанавливать поля, которые зависят от товара находящегося на весах. Туда обычно ставят поля «Название магазина 1» и т.д.

- Сохраняйте этикетку чаще и обязательно сохраняйте перед отправкой в весы. (не обязательно, но рекомендуется)

С уважением, Нестеров Илья программист CAS corporation.